Elektrický ohradník

Návodů na stavbu el. ohradníku lze najít několik, většinou se jedná o obdobné zapojení s nějakým časovačem (nejčastěji 555) a pak výstupní částí z transformátoru (12V - 230V), VN transformátoru z televize nebo zapalovací cívky z auta.
Já jsem se rozhodl sestrojit ohradník pomocí zapalovací cívky z auta, protože je snadno dostupná a při správné práci zařízení pracuje na první zapojení a není třeba vyrábět a nastavovat různá VN trafa, nehledě na omezené možnosti změřit takto vysoké napětí.

Funkce: Podrobný návod na stavbu, z něhož jsem vycházel Elektrozaun Genereator - Schocks mid dem 555 (ovšem v němčině).
Ohradník je napájený z 12V autobaterie, jejíž připojení indikuje zelená LED. Samotný zdroj impulzů je klasická 555 (ovšem CMOS - kvůli nízkému odběru) zapojená jako astabilní klopný obvod. Pomocí zkratovací propojek lze změnit časování impulzů a tím i sílu výboje (ovšem se zvýšením spotřeby).
O spínání zapalovací cívky se stará tranzistor IRF840 doplněný o ochranou diodu a kondenzátor.

Ohradník je pouze časovač impluzů, který spíná v určitých intervalech zapal. cívku. Na jejíchž parametrech závisí jaké budou výboje a jak velkou ohradu utáhne. Další důležitý fakt je odpor samotné ohrady, pokud možno co nejmenší, jinak to ohradník nemusí spolehlivě zvládnout.

Konstrukce: DPS je navrhnutý pro součástky s klasickou montáží, kromě jedné SMD diody. Pod IO je jedna drátová propojka - připájet jako první. Chladič tranzistoru se připájí taky do DPS.
Protože zařízení bude umístěno v terénu, je potřeba jej chránit proti povětrnostním podmínkám (hlavně vodě). Zakoupil jsem proto plastovou krabici LUCA 00856 o rozměrech 220x170x80 (lze sehnat v el. velkoobchodě). 
S ohledem na vodotěsnost konstrukce jsou, mimo zapal. cívky, veškeré komponenty (DPS, úchyty, čokolády) přichyceny samořeznými šroubky do připravených úchytů v krabici. Přívodní i výstupní vodiče prochází přes plastové vývodky (PG13,5 a PG7), aby bylo dosaženo jednak mechanické pevnosti, ale hlavně neprostupnosti vlhka.
Výstup VN ze zapal. cívky jde přes keramickou čokoládu, kde je oproti Gnd vytvořeno z drátu jiskřiště. Za normálního provozu se Vn vybíjí do kondenzátoru tvořeného vedením ohrady a zemí. Proto je třeba jiskřiště nastavit tak, aby při připojení na ohradu nepřeskakovali jiskry.

Spotřeba: Je uvedena v původním článku (Elektrozaun Genereator - Schocks mid dem 555), v závislosti na nastavení zkrat. propojkou je: 25mA, 70mA a 150mA.

Pozor !!! Na výstupu ohradníku je 10kV - 20kV (dost to kope :-).

Zařízení je vhodné pro zkušenější konstruktéry. !!!

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 72 x 30 mm.

Seznam použitých součástek :

R1     - 15k                                     Zapalovací cívka z auta na 12V

R2,R3  - 6k8                                     Plastová krabice LUCA 00856 220x170x80

R4     - 1M                                      Plastové vývodky PG13,5 a PG7

R5     - 390k                                    Krokosvorky pro připojení autobaterie

R6     - 470

R7     - 560

C1     - 220M/63V

C2     - 10n

C3     - 1M5 fóliový                             MKS2-1.5U/63 (TME)

C4     - 220n/630V

C5,C7  - 100n

C6     - 47M/25V

D1     - 1N4148 SMD

D2     - 1N4148

D3,D5  - 1N4007

D4     - LED 5mm - 2mA zelená

DZ1    - 10V/0,5W

T1     - IRF840 + chladič V7142 nebo HS-123-40 (TME)

IO1    - 555 CMOS(+ patice  8pin)

JUM1   - lámací řadová lišta dvojitá (2x3piny) + Jumper na propojení

svorkovnice - ARK 500/2		2x

drátová propojka (most) - kousek drátku

Kompletní návod na stavbu, včetně návrhu DPS (z Eagle) a dalších materiálu je volně k dispozici na :

http://paja-trb.cz/konstrukce/ohradnik.html

PaJa © PaJa-trb 2009-2012 E-mail